Programmalisting:

#include "sfr_r813.h"

#define TRUE 1

#define AAN 1

#define UIT 0

#define thermostaat p1_7

#define pomp p1_0

unsigned int i,x,y;

long tijd;

void main(void)

{

pd1 = 0x0F;				//Port P1.0…P1.3 uitgang; P1.4…7  ingang//

while(TRUE){			//hoofdlus//

if(thermostaat==UIT & pomp==AAN){	//thermostaat uit, pomp aan//

wait_sec(900);			//nog 15 minuten laten draaien//

pomp=UIT;				//en dan pomp uit//

tijd=0;					//tijd op nul//

}

if(thermostaat==UIT & pomp==UIT){	//thermostaat uit, pomp uit//

while(thermostaat==UIT){		//zolang thermostaat uit//

tijd++;				//tijd ophogen//

wait_sec(1);			//per seconde//

if(tijd>260000){			//langer dan 3dagen pomp uit//

tijd=0;				//teller resetten//

pomp=AAN;			//pomp aan zetten//

wait_sec(300);		//voor 5 minuten//

pomp=UIT;			//en terug af//

}

}

}

if(thermostaat==AAN) pomp=AAN;	//thermostaat aan dan pomp aan//

}

}

Void wait_sec(i)

{

x=0;

while(x<i){

for(y=0;y<750;y++);		//met de 125kHz klok ongeveer 1 seconde//

x++;				//herhalen tot i seconden//

}

}