Bedienungsanleitung zum Simpel-Compiler

Das Programm SIMPEL.EXE stellt eine integrierte

Entwicklungsumgebung mit Editor, Comiler, �bertragungsprogramm

und Terminalprogramm f�r die Zelle und ihre Programmiersprache

SIMPEL dar.

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie eine Sicherheitskopie der

Programmdiskette machen. Soll das Programm auf einer Festplatte

installiert werden, dann kann es z.B. mit copy *.* in das

entsprechende Verzeichnis kopiert werden. F�r eine

ordnungsgem��e Funktion m�ssen mindestens die beiden Dateien

SIMPEL.EXE und SIMPEL.TAB im selben Verzeichnis stehen.

Dateien auf der Diskette:

SIMPEL.EXE : Das Compilerprogramm

SIMPEL.TAB : Die �bersetzungstabelle des Compilers

SIMPEL.DOC : Eine kurzgefa�te Syntax-Beschreibung f�r SIMPEL

NAME.SIM   : Ein Simpel-Quelltext

NAME.BIN   : Ein compiliertes Simpel-Programm

1. Der Simpel-Compiler

Der Programmaufruf SIMPEL startet das Programm f�r die erste

Serielle Schnittstelle (COM1). Die Angabe einer Zahl (2..4)

hinter dem Programmnamen veranla�t die Verwendung einer

anderen Schnittstelle, also SIMPEL 2 f�r COM 2.

Nach dem Start befindet sich das Programm im Hauptmen�.

Men�punkte k�nnen durch Tippen ihres Anfangsbuchstabens oder

durch Verschieben des Leuchtbalkens mit den Pfeiltasten und

<Return> ausgew�hlt werden. Folgende Funktionen stehen zur

Verf�gung:

Datei

Laden und Speichern von Simpel-Quelltexten.

Datei/Laden

Ein Dateimen� erlaubt die Auswahl eines Quelltextes

NAME.SIM. Verl��t man das Men� mit Esc, dann kann ein

anderer Dateityp geladen werden.

Datei/Neu

Ein zuvor bearbeiteter Quelltext wird gel�scht. Dem zu

bearbeitenden neuen Quelltext wird der Name NEU.SIM

zugewiesen, der aber auch ge�ndert werden kann.

Datei/Speichern

Der Quelltext wird unter dem aktuellen Namen abgespeichert.

Der Name kann auch ver�ndert werden.

Datei/Ende

R�ckkehr ins Betriebssystem.

Editor

Der Editor dient zum Eingeben oder Ver�ndern von

Quelltexten. Die Bedienung ist weitgehend WordStar-

kompatibel bzw. vergleichbar mit dem Editor in Turbo Pascal.

Nur die Blockoperationen funktionieren etwas anders: ein

Block wird nicht vorher markiert, sondern man gibt Anfang

und Ende des Blocks durch die Cursorposition an. Beim

Verlassen des Editors mit Esc wird der Text in der Datei

INARBEIT.SIM abgespeichert. Diese Datei enth�lt also immer

die letzte Version eines bearbeiteten Programms.

Compiler

�bersetzung des Quelltextes in lauff�higen Programmcode.

Compiler/Compiler

Der Compiler �bersetzt den Quelltext unter Verwendung der

�bersetzungstabelle SIMPEL.TAB. Der �bersetzungsvorgang kann

am Bildschirm verfolgt werden. Er kann mit einer beliebigen

Taste angehalten und neu gestartet werden. Bei fehlerfreiem

Quelltext erscheint am Ende der �bersetzung eine Liste des

erzeugten Programmcodes. Wenn ein Fehler festgestellt wird,

springt das Programm automatisch mit einer Fehlermeldung in

den Editor und stellt den Cursor auf die fehlerhafte Zeile.

Compiler/Speichern

Das compilierte Programm wird mit der Kennung .BIN

abgespeichert. In dieser Form kann das Programm auch vom

Monitorprogramm der Zelle und durch die Prozedur PROLADEN

der Proze�sprache geladen werden.

Run

Compilierte Programme werden in die Zelle �bertragen und

gestartet.

Terminal

Direkter Datenaustausch mit der Zelle. Es lassen sich z.B.

direkte Kommandos wie "0" f�r Stop und "6" f�r Start eines

Programms absenden. Alle von der Zelle gesendeten Bytes

werden in einem eigenen Fenster angezeigt. Programme, die

die RS232 der Zelle verwenden, um Daten zu empfangen und zu

senden, k�nnen direkt getestet werden.

2.   Die Programmiersprache   S I M P E L

S.teuersprache I.ntelligenter M.ikrocontroller f�r

P.rogrammierbare E.inplatinen-L.erncomputer

Regeln:

1. SIMPEL arbeitet wie ein Taschenrechner mit nur einer Variablen X.

2. Rechenoperationen k�nnen zus�tzlich eine Variable Y verwenden.

3. Es sind nur ganze Zahlen im Bereich 0...255 erlaubt.

4. Zahlen k�nnen dezimal, hexadezimal oder bin�r geschrieben werden.

5. Zahlen k�nnen in 20 Merkspeichern zwischengespeichert werden.

6. Bis zu ca. 6000 Zahlen k�nnen im Datenspeicher (RAM) aufgehoben werden.

7. Befehle k�nnen zu Prozeduren mit eigenem Namen zusammengefa�t werden.

8. Jede Programmzeile besteht aus maximal zwei Worten (Befehlen, Zahlen..).

Befehle:

Laden/Speichern

X Zahl          Eine Zahl in X eingeben  (z.B. X 100)

Y Zahl          Eine Zahl in Y eingeben

XnachY          Den Wert von X nach Y kopieren

YnachX          Den Wert von Y nach X kopieren

Merk Nummer     X in einen Merkspeicher (1...20) laden

LiesMerk Nummer Einen Merkspeicher nach X auslesen

LiesMerk(X)     Merkspeicher Nummer X auslesen

SchreibeRAM     X ins RAM schreiben                            1)

LiesRAM         Einen Wert aus dem RAM lesen

AnfangRAM       RAM an den Anfang setzen

(Die RAM-Operationen erfolgen immer automatisch in aufsteigender

Folge. Beim Erreichen der Obergrenze bricht das gesamte Programm

automatisch ab.)

Eingabe/Ausgabe

Messen Kanal    �ber Analogeingang (Kanal 1...4) Spannung messen  1)

AusPort Zahl    Ausgabe einer Zahl �ber den Port                  1)

EinPort         Einlesen einer Zahl vom Port

StAn            Steuerport setzen

StAus           Steuerport zur�cksetzen

EinSt           Steuerport einlesen

AusI/O Adresse  Ausgabe �ber I/O-Adresse 0...255

EinI/O Adresse  I/O-Adresse 0...255 auslesen

AusRS232 Zahl   Serielle Ausgabe zum Hostcomputer                 1)

EinRS232        Serieller Empfang vom Hostcomputer

1) Die Parameter zu diesen Befehlen k�nnen wahlweise in X oder als

Konstante �bergeben werden. X 15 ... AusPort   und  AusPort 15

haben die selbe Wirkung. Zahlen d�rfen auch hexadezimal (z.B. FFh)

oder bin�r (z.B. 11110000b) agegeben werden.

Mathematische Operationen

Plus Zahl       X mit einer Zahl addieren

PlusY           X mit Y addieren

Minus Zahl      Von X eine Zahl subtrahieren

Minus Y         Y von X subtrahieren

Logische Grundfunktionen

AND Zahl        X UND Zahl

ANDY            X UND Y

OR Zahl         X ODER Zahl

ORY             X ODER Y

XOR Zahl        X EXCLISIV-ODER Zahl

XORY            X EXCLUSIV-ODER Y

NOT             NICHT X

LinksSchieben   Bits in X um eine Stelle nach links verschieben

RechtsSchieben  Bits in X um eine Stelle nach rechts verschieben

Prozeduren

Prozedur Name   Anfang einer eigenen Prozedur

ProzedurEnde    Ende der eigenen Prozedur

(Der Name der Prozedur wird wie ein Befehl behandelt. Er kann auch

in weiteren Prozeduren verwendet werden. Maximal sind 8 geschach-

telte Aufrufe erlaubt. Ein Name darf 20 Zeichen lang sein. Prozedur-

namen d�rfen wahlweise mit Konstanten aufgerufen werden, wobei X

geladen wird.)

Bedingte Prozeduraufrufe

WennX=Y Name    Aufruf der Prozedur Name, wenn X und Y gleich

WennX>=Y Name   Aufruf, wenn X gr��er oder gleich Y

WennX<Y Name    Aufruf, wenn X kleiner als Y

WennX=0 Name    Aufruf, wenn X gleich Null

WennX>0 Name    Aufruf, wenn X gr��er als Null

(Au�er Prozeduren d�rfen auch alle Befehle bedingt aufgerufen werden,

die aus nur einem Wort bestehen, also keinen Parameter brauchen.)

Z�hlschleifen      (Z�hler A...H)

A Zahl         Schleifenz�hler A mit einer Zahl laden

XnachA         Schleifenz�hler A mit X laden

Amal Name      A-mal Prozedur Name aufrufen

AnachX         Schleifenz�hler A auslesen

Immer Name     Endlosschleife

(Es gibt insgesamt acht Schleifenz�hler, mit denen man Z�hlschleifen

aufbauen kann. Au�er Prozedurnamen k�nnen auch Ein-Wort-Befehle auf-

gerufen werden.)

Bedingte Programmschleifen

SolangeNichtFertig   Schleifenanfang

...                  (Programmzeilen)

SolangeEnde          Schleifenende

Fertig               Den Schleifendurchlauf verhindern

NichtFertig          Den Schleifendurchlauf freigeben

SolangeX=0           Schleifenbedingung: X gleich Null

SolangeX>0           SchleifenBedingung: X gr��er Null

SolangeTaste         Schleifenbedingung: Taste gedr�ckt

SolangeNichtTaste    Schleifenbedingung: Taste nicht gedr�ckt

(In einer Schleife d�rfen beliebig viele Programmzeilen stehen.

Schleifen d�rfen achtfach geschachtelt werden. Die Befehle Fertig und

NichtFertig wirken nur auf die SolangeNichtFertig-Schleife, w�hrend

die �brigen Schleifen direkt X bzw. den Zustand der Starttaste

abfragen.)

Programmstruktur

Anfang          Anfang des Hauptprogramms

Stop            Einfrieren des Programmzustandes

Ende            Ende des Hauptprogramms

;Text           Kommentartext

Warte Zahl      Zahl mal 1ms warten                           1)

Uhrstart        Timer starten f�r "Warte"

Code Text       Maschinencode oder Hextabellen einf�gen

(Der Text nach dem Befehl Code mu� in hexadezimaler Form einge-

geben werden. Als Trennzeichen zwischen Bytes ist das Komma er-

laubt, also Code FF00FF oder Code FF,00,FF.)

3.  Programmierung in Simpel

Jedes Simpel-Programm besteht wie ein Pascal-Programm aus

Prozeduren und einem Hauptprogramm. Prozeduren k�nnen im

Hauptprogramm und in weiteren Prozeduren genau wie

vordefinierte Befehle und Funktionen aufgerufen werden. Damit

Anf�nger die Namen der Prozeduren leichter vom vorhandenen

Sprachumfang unterscheiden k�nnen, werden alle Prozedurnamen

klein geschrieben, w�hrend alle Befehle auch Gro�buchstaben

enthalten. Der Compiler unterscheidet grunds�tzlich nicht

zwischen Gro�- und Kleinbuchstaben, sondern die Unterscheidung

dient allein der besseren Lesbarkeit der Programme. Kommentare

k�nnen an jeder Stelle eingef�gt werden und m�ssen mit einem

Semikolon beginnen.

Der grunds�tzliche Aufbau eine Simpel-Programms wird im

Programm "Blinklicht" gezeigt. Es verwendet die Leuchtdiode am

der niederwertigsten Leitung des Ports. Da die LED gegen +5V

angeschlossen ist, mu� die Leitung  zur�ckgesetzt werden, um

die LED anzuschalten.

Die Befehle AusPort und Warte k�nnen optional mit einem

Parameter versehen werden. Fehlt die Angabe eines konstanten

Parameters hinter dem Befehl, wird der aktuelle Wert in X

�bergeben. Zahlenwerte k�nnen bin�r, hexadezimal oder dezimal

angegeben werden.

Das eigentliche Hauptprogramm enth�lt nur eine Endlosschleife,

in der die Prozedur blink immer wieder aufgerufen wird. Nach

einem Neustart und nach jedem Reset beginnt die ZELLE mit

einem Sprung zum Anfang des Hauptprogramms.

;Programm Blinklicht, steuert LED der Zelle an

;Die Bits 0...3 des Ports sind intern mit dem A/D-Wander

;verbunden, das Bit 0 zus�tzlich mit der LED.

;Die Portanschl�sse D1...D4 werden �ber die Bits 4...7

;angesteuert.

Prozedur blink

AusPort 11111110b      ;oder FEh, oder 254, LED an

Warte 250              ;250 ms

AusPort 11111111b      ;oder FFh, oder 255, LED aus

Warte 250              ;250 ms

ProzedurEnde

Anfang

Immer blink            ;Endlsosschleife

Ende

3.1 Parameter�bergabe

Soll eine Prozedur vom Hauptprogramm oder von einer anderen

Prozedur einen oder mehrere Parameter erhalten, dann mu�

bedacht werden, da� grunds�tzlich alle Variablen, also X, Y,

die Merkspeicher und sie Z�hler A bis H global verf�gbar sind.

In diesem Punkt verh�lt sich Simpel �hnlich wie Basic. Man mu�

daher genau beachten, welche Prozedur welche Variablen

ver�ndert.

In vielen F�llen bietet sich X zur Parameter�bergabe an.

Prozedurnamen k�nnen grundz�tzlich mit einem Wert aufgerufen

werden, der dann vor dem Aufruf in X geladen wird. Werden viele

Parameter ben�tigt, bieten sich die Merkspeicher an.

Das folgende Programm zur Grenzwert�berwachung demonstriert die

Parameter�bergabe mit Hilfe der Mekspeicher. Es wird empfohlen,

die Merkspeicher in aufsteigender Folge (Merk 1, Mer 2 usw.) zur

Parameter�bergabe zu benutzen. Das Programm soll laufend die

Spannung an A1 �berwachen und im Falle einer �berschreitung von

1 V einen Warnton ausgeben, dessen Frequenz und L�nge sich mit

dem Ausma� der �berschreitung �ndert. Die Prozedur pieps erh�lt

in Merk 1 die Verz�gerungszeit f�r die Tonerzeugung. Sie wird

in der Prozedur warnton aus dem aktuellen Me�wert berechnet,

der in Merk 2 aus der Prozedur �berwachen �bernommen wurde. Der

Ton wird �ber einen externen Piezo-Lautsprecher ausgegeben, der

zwischen D4 und Masse angeschlossen werden mu�.

Zus�tzlich zur Parameter�bergabe sollte man von der M�glichkeit

Gebrauch machen, den X-Wert in jeder Prozedur zu sichern und

wiederherzustellen, die X intern ver�ndert, nicht aber einen Wert

in X ausgeben soll. Jede Prozedur mu� einen eigenen

Merkspeicher benutzen. Es wird empfohlen, dazu die Merkspeicher

von Merk 20 an in absteigender Folge einzusetzen. Im Programm

"Grenzwert" k�nnte man ohne Sicherung von X auskommen, weil X

bei jeder Messung neu gewonnen wird. Die Sicherung ist aber

trotzdem sinnvoll, weil die geschriebenen Prozeduren dann in

sp�teren Programmen problemloser eingesetzt werden k�nnen. Auch

alle vordefinierten Befehle lassen X und Y unver�ndert, sofern

sie nicht Parameter in X �bergeben.

;Programm Grenzwert an Kanal 1

Prozedur pieps

Merk 20              ;X sichern

AusPort 01111111b    ;D4 low (Piezo-Summer)

LiesMerk 1           ;Parameter lesen

Warte                ;Wartezeit

AusPort 11111111b    ;D4 high

LiesMerk 20          ;X wiederherstellen

ProzedurEnde

Prozedur warnton

Merk 19              ;X sichern

LiesMerk 2           ;Parameter lesen

Minus 99             ;Grenzwert subtrahieren

Merk 1               ;Parameter f�r pieps

A 255                ;Schleifenz�hler laden

Amal pieps           ;255 mal pieps

LiesMerk 19          ;X wiederherstellen

ProzedurEnde

Prozedur �berwachen

Merk 18              ;X sichern

Messen 1             ;Spannung messen

Merk 2               ;Parameter f�r warnton

Y 100                ;Vergleichswert 100

WennX>=Y warnton     ;warnton, wenn >= 1V

LiesMerk 18          ;X wiederherstellen

ProzedurEnde

Anfang

Immer �berwachen     ;Endlosschleife

Ende

4.2.2 Programmschleifen

In den bisherigen Beispielprogrammen wurde nur die

Endlosschleife (Immer) verwendet. Es gibt daneben auch noch zwei

andere Schleifentypen. Am Beispiel des Programms "Me�serien"

werden beide vorgestellt. Die Wiederholschleife mit den acht

m�glichen Schleifenz�hlern A bis H kann eine Prozedur oder

einen Befehl bis zu 255 mal aufrufen. In der Prozedur me�serie

wird so eine Z�hlschleife f�r 100 Messungen programmiert.

Dieser Schleifentyp ben�tigt immer dann eine eigene Prozedur

f�r den Inhalt der Schleife, wenn ein Befehl mit zus�tzlichem

Parameter oder mehrere Befehle ausgef�hrt werden sollen. Da

Prozeduren nur bis zu achtmal ineinander geschachtelt werden

d�rfen, kann dies bei gr��eren Programmen problematisch werden.

Die zweite Schleifenkonstruktion, n�mlich die der

Solange-Schleifen, ben�tigt keine weitere Prozedur. In der

Prozedur warte59900ms wird sie angewandt, um die ganze

Wartezeit mit nur einer Prozedur erzeugen zu k�nnen. Hier wird

die SolangeX>0-Schleife verwendet. X selbst stellt dabei das

Z�hlregister dar. In anderen Programmen kann als Pr�fbedingung

f�r die Solange-Schleife der Zustand der Starttaste

(SolangeTaste) oder das allgemeine Flag "Fertig"

(SolangeNichtFertig) dienen.

Der gesamte Zeitablauf des Programms wird durch die

Warte-Befehle gesteuert. Sie erzeugen ein genaues Zeitraster,

indem jeweils nur bis zum Ablauf der n�chsten Millisekunde

gewartet wird. Die Befehle Messen und SchreibeRAM ben�tigen

zusammen weniger als eine Millisekunde, so da� die Prozedur

kanal1 insgesamt in genau einer Millisekunde abl�uft. Der

genaue Beginn des Zeitrasters wird durch den Befehl Uhrstart im

Hauptprogramm festgelegt. Der gesamte Abfauf wird durch eine

Endlosschleife gesteuert. Sobald allerdings nach ca. einer

Stunde der verf�gbare Speicherplatz im RAM ersch�pft ist,

bricht der Befehl SchreibeRAM das ganze Programm ab. Wenn dies

nicht erw�nscht ist, mu� die gesamte Datenmenge durch eine

weitere Z�hlschleife begrenzt werden.

Das Programm stellt ein Beispiel daf�r dar, wie eigene

Me�programme �ber die M�glichkeiten des Betriebssystems der

Zelle hinausgehen k�nnen. Die fest implementierten

Me�funktionen erlauben zwar das Festlegen von Me�serien mit

hundert Messungen im Millisekundenraster. Sie m�ssen jedoch

einzeln �ber die Starttaste ausgel�st werden, da eine

automatische Wiederholfunktion im Betriebssystem fehlt.

Das Betriebssystem der Zelle stellt jeder Serienmessung einen

acht Byte langen Parameterblock mit den aktuellen Einstellungen

voran. Eigene Programme sollten dies auch tun, wenn die

gewonnenen Daten mit den Standardprogrammen der Zelle eingelesen

werden sollen. Der Parameterblock enth�lt Highbyte und Lowbyte

der Blockl�nge, die gew�hlten Kan�le (z.B. 1,0,3,0 f�r Kanal 1

und 3) und die Intervallzeit als Highbyte und Lowbyte. In diesem

Beispiel wurde eine Blockl�nge von 1000 Messungen, also 10

Einzelserien an Kanal 1 mit einer Intervallzeit von 1ms

angegeben. Es k�nnen sechs der so definierten Bl�cke in

insgesamt einer Stunde gemessen werde.

;Programm Me�serien, einmal pro Minute werden

;100 Me�werte im Abstand 1ms gewonnen

Prozedur warte59900ms ;wartet 60s - 100ms

Merk 20              ;X sichern

X 239

SolangeX>0           ;239 mal

XnachY              ;X sichern

Warte 250           ;250 ms (ver�ndert X)

YnachX              ;X wiederherstellen

Minus 1

SolangeEnde

Warte 150            ;plus 150ms

LiesMerk 20          ;X wiederherstellen

ProzedurEnde

Prozedur kanal1

Merk 19              ;X sichern

Messen 1             ;Me�wert holen

SchreibeRAM          ;abspeichern

Warte 1              ;Millisekundenraster

LiesMerk 19          ;X wiederherstellen

ProzedurEnde

Prozedur me�serie

Merk 18              ;X sichern

A 100                ;

Amal kanal1          ;100 Me�werte

warte59900ms         ;Minutenraster

LiesMerk 18          ;X wiederherstellen

ProzedurEnde

Anfang

AnfangRAM

SchreibeRAM 3        ;Prameterblock

SchreibeRAM 232      ;1000 Messungen

SchreibeRAM 1        ;Kanal 1 an

SchreibeRAM 0        ;Kanal 2 aus

SchreibeRAM 0        ;Kanal 3 aus

SchreibeRAM 0        ;Kanal 4 aus

SchreibeRAM 0

SchreibeRAM 1        ;1ms

Uhrstart

Immer me�serie       ;Endlosschleife

Ende