# SERAI18

Ein serielles Analog-Interface mit einem Eingangskanal und  8 Bit Auflösung

Das SERAI18 ist ein Analoginterface zum direkten Anschluß an die serielle Schnittstelle des PC. Die Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle. Die gesamte Schaltung läßt sich in einem 25-poligen Sub-D Steckergehäuse unterbringen.

Technische Daten:

| Meßbereich | 0...5,1 V |
| --- | --- |
| Auflösung | 20 mV, 8 Bit |
| Eingangswiderstand | > 10 MW |
| Linearität | +/- 1 LSB |
| Eingangskanäle | 1 |
| Wandlungszeit | 20 µs ... 1 ms |

Kurzbeschreibung

Das Interface verwendet den AD-Wandler TLC549 mit seriell getakteter Datenübertragung. Die Datenübertragung zum und vom Wandler erfolgt durch direkte Steuerung der Handshakeleitungen der seriellen Schnittstelle. Die Stromversorgung wird durch die hochgesetzte TXD-Leitung gespeist. Der Eingang ist durch einen Vorwiderstand gegen Überspannungen geschützt. Er liegt an Schraubklemmen, wo auch die interne Referenzspannung von 5,1 V zur Verfügung stellt. Die Programmierung kann in einer beliebigen Programmiersprache erfolgen. Beispiele für BASIC, PASCAL und Word-Basic liegen bei.

Anschlußbelegung der Anschlußklemme (1 rechts)

| 1 | Uref 5,1 V |
| --- | --- |
| 2 | Masse |
| 3 | Eingang 0...5,1V |

## Programmbeispiel GW-Basic

1  REM *************** SERAI18 *******************

10 BA=&H2F8 : REM COM2

20 OUT (BA+3), 64

100 REM Ausgabe von Spannungen

110 GOSUB 500

120 PRINT BYTE

130 GOTO 110

500 REM ************* Ansteuerung des TLC549 ******

510 OUT (BA+4),2

520 FOR T=1 TO 20:NEXT T

530 OUT (BA+4),0

540 BYTE=0:BIT = 128

550 FOR NR = 1 TO 8

560 IF (INP(BA+6) AND 16)=16 THEN BYTE = BYTE + BIT

570 OUT (BA+4),1

580 BIT = BIT \2

590 OUT (BA+4),0

600 NEXT NR

610 U=BYTE/50: RETURN

## Programmbeispiel  Turbo Pascal

Program SERAI18;

Uses CRT;

const BA = $2F8;                     {COM2}

function AD : Byte;

var m, n, Stelle : Integer;

Wert : Byte;

begin

Port [BA+4] := 2;                   {/CS an (RTS)}

for m:=1 to 500 do;                 {Verzögerung}

Port [BA+4] := 0;                   {/CS aus (RTS)}

for m:= 1 to 50 do;

Wert := 0;

Stelle := 128;

for n:= 1 to 8 do begin

if (Port[BA+6] AND 16) = 16 then  {Daten lesen}

Wert := Wert + Stelle;

Port [Ba+4] := 1;                 {Clock an DTR)}

for m:= 1 to 50 do;

Port [BA+4] := 0;                 {Clock aus(DTR)}

Stelle := Stelle div 2;

end;

AD := Wert;

end;

begin

ClrScr;

Port[BA+3] := 64;                {BRAK-Zustand,5V}

repeat

GotoXY(10,10);

writeln (AD / 50 :3:2,' V ');

delay (500);

until KeyPressed;

Port[BA+3] := 0                    {BRAK aus}

end.

## Programmbeispiel in Word-Basic

Das folgende Listing zeigt ein Word-Makro unter Verwendung der RSAPI.DLL zur direkten Steuerung der seriellen Schnittstelle in Excel. Die serielle Datenübertragung zwischen PC und Wandler erfolgt mit der Funktion Messen. Das Beispiel ist aus [1] entnommen und verwendet eine andere Zuordnung der Eingänge. Die RSAPI.DLL liegt dem Buch bei.

Das Makro schreibt den Meßwert in die Statuszeile. Ebenso können auch Meßwerttabellen angelegt oder Meßergebnisse in den laufenden Text eingefügt werden.

Declare Sub OPENCOM Lib "RSAPI.DLL"(Parameter As String)

Declare Sub CLOSECOM Lib "RSAPI.DLL"()

Declare Sub DTR Lib "RSAPI.DLL"(Pegel As Integer)

Declare Sub RTS Lib "RSAPI.DLL"(Pegel As Integer)

Declare Sub TXD Lib "RSAPI.DLL"(Pegel As Integer)

Declare Function CTS Lib "RSAPI.DLL"() As Integer

Declare Sub DELAY Lib "RSAPI.DLL"(Zeit As Integer)

Sub MAIN

OpenCOM "COM2,300,n,8,1"

TxD 1   'Spannungsversorgung ein

Delay 30

DTR 0	'Clock

RTS 0	'/CS

Delay 10

For N = 1 To 1000

Print Str$(Messen / 50) + " V"

'Einfügen Str$(Messen / 50) + " V"

'Einfügen Absatz

Delay 100

Next n

End Sub

Function Messen

RTS  1	'Messung starten

Bit = 128

Delay 1

RTS 0		'Auslesen starten

Wert = 0

For n = 1 To 8

If CTS = 1 Then Wert = Wert + Bit

DTR 1

DTR 0

Bit = Bit / 2

Next n

Messen = Wert

End Function

## Technische Beschreibung des Wandlers

Die direkte Ansteuerung der Schnittstellenleitungen ermöglicht die Verwendung des seriell gesteuerten AD-Wandlers TLC549. Die anliegende Spannung wird mit einer Auflösung von 8 Bit in einen digitalen Wert umgesetzt.

Der Wandler kommt mit einer einfachen Betriebsspannung von 5V bei einem Strom von ca. 1mA aus, so daß die Stromversorgung direkt von der Schnittstelle möglich ist. Er benötigt nur wenige Steuerleitungen, weil die Daten seriell ausgelesen werden. Die Anschlüsse des 8-beinigen ICs zeigt die folgende Tabelle:

Pin   Bezeichnung    Funktion

1	Ref+	Eingang für die Referenzspannung 2,5V...5V

2	Ain	analoger Eingang

3	REF-	negativer Referenzeingang

4	Gnd	Masseanschluß

5	/CS	Chip-Select, low beim Auslesen

6	Dout	serieller Datenausgang

7	Clk	Takteingang

8	Vcc	Versorgungsspannung +5V

Der Baustein benötigt nur drei Leitungen zum Anschluß an den PC. Für jede Wandlung muß die /CS-Leitung für ca. 20 µs hochgezogen werden. Das gewandelte Datenbyte wird dann bei heruntergezogener /CS-Leitung bitweise über Dout gelesen. Das erste Bit ist D7. Nach jedem positiven Taktimpuls an Clk legt der TLC549 das jeweils folgende Bit an Dout. Der gesamte Ablauf wird durch das Diagramm verdeutlicht.

Beim Anschluß des TLC549 an die serielle Schnittstelle werden zwei Ausgänge und ein Eingang benötigt. Die Leitungen DTR und RTS steuern die Taktleitung Clk und die Chip-Select-Leitung CS. Die Pegelanpassung von +/12V auf 5V geschieht einfach durch hochohmige Reihenwiderstände mit 390k, die mit den internen Schutzdioden des Wandlers zur erforderlichen Spannungsbegrenzung führen. Der Datenausgang Dout des TLC549 darf auch direkt mit der CTS-Leitung verbunden werden. Der eingesetzte Widerstand von 1k bietet aber einen zusätzlichen Schutz gegen statische Entladungen, so daß der Wandler auch bei angeschaltetem PC mit der Schnittstelle verbunden werden darf.

Die Betriebsspannung der Schaltung wird der hochgesetzten TXD-Leitung entnommen. Der hier als Spannungsregler eingesetzte Baustein REF02 liefert eine hochgenaue Spannung von 5 V, die zugleich die Versorgungsspannung und die Referenzspannung des TLC549 bilden. Mit dem optional eingesetzten Trimmpoti läßt sich die Referenzspannung um +/-6% justieren, so daß man z.B. die Möglichkeit hat, den Meßbereich auf exakt 5,10 V einzustellen, um genaue Auflösungsschritte von 20 mV zu erreichen.

Literatur:

[1] Berndt/Kainka, Messen, Steuern und Regeln mit Word und Excel, Franzis-Verlag 1997