# Anrufen mit Word

Diese Dokumentvorlage enthält zwei Makros. Eine neue Symbolleiste „Karl“ mit einem neuen Schaltfeld ermöglicht es bequem von WinWord mit dem Modem zu wählen. Das Makro „AutoOpen“ zeigt beim Öffnen dieses Dokumentes die Symbolleiste an.

Das Makro „Karl“ hat folgenden Aufbau:

- Deklaration der benutzten externen Funktionen.

- Anzeigen einer Meldung

- Öffnen der Schnittstelle COM1

- Senden der Telefonnummer zum Modem

- Aufforderung den Hörer abzunehmen

- Das Modem auflegen lassen

- Schließen der Schnittstelle.

## Wozu?

Trotz Internet kann es vorkommen, daß man viel mit Word schreibt. Will man schnell einmal Karl anrufen, so wählt mit diesem Makro das Modem die Nummer. Wenn gewählt ist, nimmt man den Telefonhörer ab und das Modem legt auf.

## Womit?

Folgende RSAPI-Befehle werden benutzt:

OPENCOM 	Öffnen der Schnittstelle

SENDSTRING	Senden einer Zeichenkette

CLOSECOM	Schließen der Schnittstelle (optional).

## Klappt nicht?

Das Modem wird an COM1 erwartet und muß mit der Telefonleitung verbunden sein.