# SERAI812-USB

Ein USB-Analog-Interface mit 8 Eingangskanälen und 12 Bit Auflösung

Für Windows 98

Das SERAI812 ist ein Analoginterface zum direkten Anschluß an die USB- Schnittstelle des PC. Die Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle. Das System wird in zwei Varianten angeboten:

- Als reines Analoginterface am USB-Bus

- Als USB-Entwicklungsplatine mit dem AN2131 (8051-kompatibler USB-Controller mit 8 K internem RAM), EEPROM für eigene USB-VID und PID, insgesamt 16 I/O-Leitungen, I²C-Bus und einem Lochraster-Experimentierfeld für eigene Peripherie.

Technische Daten des AD-Wandlers (Max186):

| Messbereich | 0...4095 mV |
| --- | --- |
| Auflösung | 1 mV, 12 Bit |
| Eingangswiderstand | > 10 M |
| Linearität | +/- 1 LSB |
| Eingangskanäle | 8 |
| Wandlungszeit | 10 µs ... 1 ms |

Kurzbeschreibung als USB-Analoginterface:

Das Interface verwendet den AD-Wandler MAX186 an einem USB-Controller AN2121. Die Datenübertragung zum und vom Wandler erfolgt über den USB-Bus, wobei die PC-Software zunächst ein Betriebsprogramm in den Controller lädt und startet. Diese Art der Initialisierung gestattet bei Bedarf ein einfaches Software-Update.

Die Stromversorgung wird durch den USB gespeist, so dass keine zusätzliche Spannungsversorgung nötig ist. Alle Eingänge des AD-Wandlers sind durch Vorwiderstände gegen Überspannungen geschützt. Die Eingänge liegen an einem 10-poligen Pfostenstecker, der auch die interne Referenzspannung von 4,095V zur Verfügung stellt. Zum Betrieb des Wandlers steht eine umfangreiches Windows-Programm zur Verfügung. Die eigene Programmierung ist möglich und wird in dem Franzis-Buch "Messen, Steuern und Regeln mit USB" beschrieben.

### Anschlussbelegung der Pfostenstecker

|  | Analoge Eingänge |  |  | Portstecker |  |  | Portstecker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIN | Stecker S1 |  | PIN | Stecker S2 |  | PIN | Stecker S3 |
| 1 | Eingang 0 (CH0) |  | 1 | PORT B (PB0) |  | 1 | PORT C (PC0) |
| ... | ... |  | ... | ... |  | ... | ... |
| 8 | Eingang 7 (CH7) |  | 8 | PORT B (PB7) |  | 8 | PORT C (PC7) |
| 9 | Masse (GND) |  | 9 | SCL |  | 9 | + 3,3V |
| 10 | Uref 4,095´V |  | 10 | SDA |  | 10 | GND |
|  |  |  | 11 | PORT A (PA4) |  |  |  |
|  |  |  | 12 | PORT A (PB5) |  |  |  |
|  |  |  | 13 | + 3,3V |  |  |  |
|  |  |  | 14 | Masse (GND) |  |  |  |

ANALOG- Eingänge                           Portstecker 1	                       Portstecker 2

## Erstinstallation des USB-Treibers

Auf der Diskette befindet sich der USB-Treiber EZUSB.SYS für Windows 98 und die entsprechende INF-Datei EZUSB.INF. Beim ersten Anschluss des Geräts an den USB erkennt Windows ein neues USB-Gerät und sucht nach dem passenden Treiber. Dieser kann dann von der Diskette installiert werden. Bei erfolgreicher Installation erkennt man in Windows-Gerätemanager das neue USB-Gerät. Bei jedem folgenden Anschluss erfolgt die Installation vollautomatisch

Der EZUSB-Controller meldet die Vendor-ID 0547h und die Product-ID 02131h bzw. 02121h an das Betriebssystem, um den passenden Treiber zu laden. Je nach Software-Initialisierung kann der Anwender ein eigenes Betriebssystem mit neuen IDs und einem neuen Treiber laden.

Der Anwender kann den EZUSB-Rtreiber mit eigener Software ansteuern, um z.B. den I²C-Bus und die Ports einzusetzen. Das EEPROM auf dem Board kann über den Prozessor selbst mit neuen Daten gefüllt werden, um eine veränderte Enumeration zu erzwingen. Im Auslieferungszustand ist das EEPROM für das reine Analog-Interface nicht bestückt, im Entwicklungssystem ist es gelöscht und enthält ausschließlich FFh.

## Das Anwenderprogramm Serai8/12-USB

Das Programm Serai8/12 USB wurde von H.-J. Berndt geschrieben. Es steht in einer Reihe mit weiteren Serai-Programmen (Serielles Analog Interface) für spezielle Analog-Interfaces an der seriellen Schnittstelle. Das Programm liegt in ausführbarer Form auf der CD. Es kann ohne die Hardware in einem Simulationsmodus verwendet werden. Das Programm besitzt ähnliche Menüs wie das weiter oben vorgestellte Compact2000 vom gleichen Autor. Auch hier können gemessene Daten mit externen Programmen weiter verarbeitet werden.

Beim Start lädt das Programm das Binärfile EZAD.BIN in den Controller. Diese Firmware ermöglicht die Ansteuerung des AD-Wandlers und die Übertragung von Daten.

Die Übersicht aller acht Kanäle

Die Software besitzt ein Menü zur Auswahl von drei Grundfunktionen. In der Übersicht werden alle acht Kanäle direkt angezeigt. Neben der Zeigerdarstellung erhält man eine einfache Balkenanzeige und eine Digitalanzeige. Entsprechend der Auflösung von 12 Bit hat die digitale Ausgabe einen Wertebereich von 0 bis 4095, zeigt also die Spannung in Millivolt.

In der Diagramm-Funktion werden zunächst alle acht Kanäle mit einstellbarer Geschwindigkeit gemeinsam gemessen. Der Anwender kann jedoch nachträglich alle Kanäle einzeln und in beliebiger Kombination betrachteten. Außerdem lassen sich alle Daten mit einer speziellen Schaltfläche in die Zwischenablage kopieren, um sie z.B. in Excel weiter zu verarbeiten.

Messung im Zeit-Diagramm

### Die Diagrammausgabe

Gemessene Daten können im  Tabellenformat  mit einem Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche in die Zwischenablage kopiert werden. Von dort lassen sie sich z.B. in Excel-Tabellen einfügen und weiter verarbeiten

Datenauswertung in Excel

Schließlich gibt es noch eine XY-Messung mit freier Auswahl der gegeneinander dargestellten Kanäle. Die Eingangskanäle und die Geschwindigkeit der Messung können über Schiebeschalter eingestellt werden.

Die XY-Darstellung

Literatur:

[1] B.Kainka, Messen, Steuern und Regeln mit USB, Franzis-Verlag 2000