# SERAI812

Ein serielles Analog-Interface mit 8 Eingangskanälen und 12 Bit Auflösung

Das SERAI812 ist ein Analoginterface zum direkten Anschluß an die serielle Schnittstelle des PC. Die Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle.

Technische Daten:

| Meßbereich | 0...4095 mV |
| --- | --- |
| Auflösung | 1 mV, 12 Bit |
| Eingangswiderstand | > 10 MW |
| Linearität | +/- 1 LSB |
| Eingangskanäle | 8 |
| Wandlungszeit | 10 µs ... 1 ms |

Kurzbeschreibung

Das Interface verwendet den AD-Wandler MAX186 mit seriell getakteter Datenübertragung. Die Datenübertragung zum und vom Wandler erfolgt durch direkte Steuerung der Handshakeleitungen der seriellen Schnittstelle. Die Stromversorgung wird durch die hochgesetzte TXD-Leitung gespeist. Alle Eingänge sind durch Vorwiderstände gegen Überspannungen geschützt. Die Eingänge liegen an Schraubklemmen und zusätzlich an einem 10-poligen Pfostenstecker, der auch die interne Referenzspannung von 4,095V zur Verfügung stellt. Die Programmierung kann in einer beliebigen Programmiersprache erfolgen. Beispiele für BASIC, PASCAL und Excel-VBA liegen bei.

Anschlußbelegung des Pfostensteckers

| 1 | Masse |
| --- | --- |
| 2 | Uref 4,095 V |
| 3 | Eingang 0 (CH0) |
| ... | ... |
| 10 | Eingang 7 (CH7) |

## Programmbeispiel GW-Basic

10 BA=&H2F8 : REM COM2

20 OUT (BA+3), 64

30 CLS

40 PRINT " SERAI812 an COM2

100 REM Messung an 8 Kanälen

110 LOCATE 10,1

120 FOR N= 0 TO 7

130 SEL = 7-(N\2) -4*(N AND 1)

140 GOSUB 500

150 PRINT N,

160 PRINT USING "##.###"; U;

170 PRINT " V"

180 NEXT N

190 FOR T= 1 TO 10000 : NEXT T

200 LOCATE 10,1

210 GOTO 120

500 REM ************* Ansteuerung des MAX186 ******

510 CMD = 128 + 16 * SEL + 8 + 4 + 2

520 BIT = 128

530 FOR B= 1 TO 8

540 IF (CMD AND BIT)=BIT THEN RTS = 2 ELSE RTS=0

550 OUT (BA+4),RTS

560 OUT (BA+4),RTS+1

570 OUT (BA+4),RTS

580 BIT = BIT \ 2

590 NEXT B

595 OUT (BA+4),0

600 FOR T= 1 TO 10 : NEXT T

610 BIT = 2048 : AUS = 0

630 FOR B= 1 TO 16

640 OUT (BA+4),1

650 OUT (BA+4),0

660 IF ((INP(BA+6) AND 16)=16) THEN AUS = AUS + BIT

670 BIT = BIT \ 2

680 NEXT B

690 U = AUS / 1000

700 RETURN

## Programmbeispiel  Turbo Pascal

Program MAX186;

Uses CRT;

var BA : Integer;

Offset: Real;

procedure Init;

begin

BA := $02F8; { COM2 }

Port[BA+3]:=$40; { Break, TXD=1, Betriebsspannung }

Port[BA+4]:=$00; { DTR(Sclk) = 0, RTS(Din) = 0 }

delay (100);

end;

function shift8 (Commando: Byte):Byte;

var Aus, Lesen, Bit, N: Byte;

i : Integer;

begin

Bit := 128;

Lesen := 0;

for n:=1 to 8 do begin

if (Commando AND Bit) = Bit then Aus := 2 else Aus := 0;

Port[BA+4]:=Aus; { Din }

for i:= 1 to 30 do;

Port[BA+4]:=Aus+1; { Din + Sclk }

for i:= 1 to 30 do;

Port[BA+4]:=Aus; { Din }

for i:= 1 to 30 do;

if (Port[BA+6] AND 16)= 16 then Lesen := Lesen + Bit;

Bit := Bit div 2;

end;

Shift8 := Lesen;

Port[BA+4]:=$00; { Din=0, Sclk=0 }

end;

function Messung (Steuerbyte: Byte): Real;

var Ausgabe: Byte;

Wert, i: Integer;

begin

Ausgabe := shift8(Steuerbyte); {Start}

{repeat until (Port[BA+6] AND 32)= 32;} {SSTRB, fertig}

for i:= 1 to 100 do;

{delay (10);}

Wert := 16 * shift8(0); {Highbyte}

Wert := Wert + shift8(0) div 16; {Lowbyte}

Messung := Wert/1000;

end;

procedure Achtkanal;

var n, Sel: Integer;

begin

GotoXY (10,3);

write ('Kanal    Spannung');

for n := 0 to 7 do begin;

GotoXY (10,5+n); write (N);

Case N of

7: Sel := 0;

6: Sel := 4;

5: Sel := 1;

4: Sel := 5;

3: Sel := 2;

2: Sel := 6;

1: Sel := 3;

0: Sel := 7;

end;

GotoXY (20,5+n);

write (Messung(128+16*Sel+8+4+2):5:3,' V');

end;

delay (500)

end;

begin

Init;

ClrSCR;

writeln ('SERAI812 an COM2');

repeat Achtkanal until Keypressed;

end.

(Das compilierte Programm für COM2 liegt als MAX186 auf der Diskette bei.)

## Programmbeispiel VBA

Das folgende Listing zeigt ein Excel-Makro unter Verwendung der RSAPI.DLL zur direkten Steuerung der seriellen Schnittstelle in Excel. Die serielle Datenübertragung zwischen PC und Wandler erfolgt mit der Funktion Shift8. Während beim Übertragen des Steuerbytes der Rückgabewert der Funktion nicht ausgewertet wird, werden zum Auslesen der gewandelten Daten Nullbytes an Shift8 übergeben. Das Beispiel ist aus [1] entnommen und verwendet eine andere Zuordnung der Eingänge. Die RSAPI.DLL liegt dem Buch bei.

Declare Sub OPENCOM Lib "RSAPI.DLL" (ByVal Parameter$)

Declare Sub CLOSECOM Lib "RSAPI.DLL" ()

Declare Sub DTR Lib "RSAPI.DLL" (ByVal Pegel%)

Declare Sub RTS Lib "RSAPI.DLL" (ByVal Pegel%)

Declare Sub TxD Lib "RSAPI.DLL" (ByVal Pegel%)

Declare Function CTS Lib "RSAPI.DLL" () As Integer

Declare Function DSR Lib "RSAPI.DLL" () As Integer

Declare Sub Delay Lib "RSAPI.DLL" (ByVal ms%)

Dim mode(8)

Sub MAIN()

mode(8) = 142 + 0 * 16: mode(7) = 142 + 4 * 16

mode(6) = 142 + 1 * 16: mode(5) = 142 + 5 * 16

mode(4) = 142 + 2 * 16: mode(3) = 142 + 6 * 16

mode(2) = 142 + 3 * 16: mode(1) = 142 + 7 * 16

Sheets("Tabelle1").Select

Columns("A:K").Select

Selection.ClearContents

OPENCOM "COM2,19200,n,8,1"

TxD 1: Rem TXD einschalten

Delay 100

DTR 0: Rem  SCL=0

RTS 0: Rem  DIN=0

For N = 1 To 1000

For K = 1 To 8

Dummy = Shift8(mode(K)): Rem Kanal K, unipolar

Delay 1

Highbyte = Shift8(0)

Lowbyte = Shift8(0)

Cells(N, K).Value = (16 * Highbyte + Lowbyte / 16)

Cells(K, 10).Value = (16 * Highbyte + Lowbyte / 16)

Next K

Next N

End Sub

Function Shift8(Kommando)

Bit = 128

Lesen = 0

For N = 1 To 8

If (Kommando And Bit) = 0 Then RTS 0 Else RTS 1

DTR 1

DTR 0

If CTS = 1 Then Lesen = Lesen + Bit

Bit = Bit / 2

Next N

Shift8 = Lesen

RTS 0

End Function

## Technische Beschreibung des Wandlers

Der verwendete Baustein MAX186 ist ein CMOS-Wandler mit acht Eingangskanälen bei einer Auflösung von 12 Bit. Er enthält eine interne Spannungsreferenz mit 4,096V und benötigt nur ca. 1,5mA an 5V. In ca. 7µs wird eine sukzessive Approximation mit zwölf Schritten durchgeführt, so daß Wandlungsraten bis über 100 kHz erreicht werden können.

Die folgende Tabelle zeigt die Anschlüsse des IC's:

Pin 	Bezeichnung	Funktion

1	CH0		Eingangskanal 0

bis

8 	CH7 		Eingangskanal 7

9	AGND		Masse des Analogteils

10	/SHDN		Low: Power-down-Modus (10µA)

11	VREF		Referenzspannung 4,096V

12	REFADJ	Justiereingang der Referenz

13	AGND		Masse des Analogteils

14 	DGND 		Masse des Digitalteils

15 	DOUT		Serieller Datenausgang

16	SSTRB		Statusausgang für laufende Wandlung

17	DIN 		Serieller Dateneingang

18 	/CS 		Chip-Selekt-Eingang

19 	SCLK		Serieller Clockeingang

20	VDD 		Versorgung +5V

Das Schaltbild zeigt den Anschluß des Wandlers an die serielle Schnittstelle. Der PC stellt an DTR Taktimpulse bereit, mit denen über RTS Daten seriell in den Wandler getaktet werden. Serielle Daten des ICs werden über CTS eingelesen. Der Eingang DSR der Schnittstelle liest den Statusausgang SSTRB des Wandlers, um das Ende einer Wandlung erkennen zu können, was allerdings in der Software meist nicht nötig ist, weil die Datenübertragung ausreichend langsam ist. Die erhöhte Ausgangsspannung von ± 12V wird über hochohmige Widerstände in Zusammenarbeit mit den internen Schutzdioden des MAX186 begrenzt. Die Stromversorgung erfolgt über die hochgesetzte TXD-Leitung (BREAK-Zustand).

Die Beschriftung der Eingänge auf der Platine ist gegenüber der Kanal-Bezeichnung des MAX186 invertiert, d.h. CH7 der Anschlußklemme entspricht  CH0 am MAX186. Dadurch entspricht das Layout der üblichen Anordnung von Binärzahlen. Die Umkehrung ist bei der Erstellung von Software zu beachten.

Der Wandler kennt zahlreiche Betriebsarten, die beim Start einer Wandlung über das seriell übertragene Steuerbyte festgelegt werden. Die Wandlung kann mit internem oder externem Takt erfolgen. Wählt man den externen Takt, dann erfolgt die eigentliche Wandlung mit ihrer sukzessiven Approximation synchron zum Auslesevorgang. Dabei muß eine symmetrische Rechteckform eingehalten werden, und es darf eine Taktrate von 100 kHz nicht unterschritten werden, weil es sonst durch Entladung des internen Abtast-Halteglieds zu einer Verschlechterung der Meßgenauigkeit kommen kann. Weil eine ausreichend hohe Taktfrequenz bei der direkten Programmierung der Portleitungen nicht sichergestellt werden kann, wird hier nur mit internem Takt gearbeitet. Die Taktimpulse des PC dienen nur zur Datenübertragung und dürfen im Bereich Null bis 10 MHz liegen.

Die Betriebsarten werden über zwei Bits des Steuerbytes eingestellt. Es stehen zwei Power-down-Modi zur Verfügung, die nur bei batteriebetriebenen Geräten von Bedeutung sind. Die totale Abschaltung aller internen Schaltungsteile führt zu einer Reduzierung des Versorgungsstroms auf 2µA. Nach dem erneuten Aktivieren ist jedoch eine Wartezeit von 50 ms einzuhalten. Eine schnellere Variante schaltet die interne Referenz nicht ab und führt zu einer Stromreduzierung auf 30µA. Über die Power-Down-Bits PD1 und PD0 wird außerdem zwischen internem oder externem Takt während der Umsetzung umgeschaltet.

Weitere Steuerbits wählen die Art der Messung aus. Außer den üblichen massebezogenen Eingängen können Differenzeingänge gewählt werden, wobei immer zwei Eingänge zusammenarbeiten. Neben der unipolaren Messung (0...4,095V) ist für Differenzeingänge auch eine bipolare Betriebsart (-2,047V ... +2,047V, bezogen auf den negativen Eingang) möglich. Die aktiven Eingangskanäle werden über drei Bits (SEL0...SEL2) gewählt.

Die Übertragung des Steuerworts beginnt immer mit dem als Startbit gesetzten MSB. Die folgende Tabelle zeigt den Aufbau des Steuerbytes:

Bit      Name      Funktion

7        START	immer gesetzt

6        SEL2

5        SEL1	Auswahl des Eingangskanals

4        SEL0

3        UNI//BIP	1=unipolar, 0=bipolar

2        SGL//DIF	1= massebezogen, 0=Differenzeingänge

1        PD1	00: Power-Down 2µA, 01: 30µA, schnell

0        PD0 	10: Clock intern,   11: Clock extern

Die Steuerbits SEL0 bis SEL2 wählen den aktiven Eingangskanal aus. Ihre drei Bits stellen einen Zahlenwert im Bereich 0 bis 7 dar. Es stehen entweder vier Differenzeingänge oder acht massebezogene Eingänge zur Verfügung. Bipolare Messungen sind nur für Differenzeingänge möglich, weil die Eingangsspannungen nur im Bereich 0 bis 5V liegen können. Wählt man Differenzeingänge, dann muß der negative Eingang während der gesamten Umsetzzeit eine stabile Spannung aufweisen, während der positive Eingang nur kurz abgetastet wird und schnelle Änderungen verträgt.

SEL0...2   Differenzeingänge 	 Einzeleingang

0 	CH0 gegen CH1		CH0

1	CH2 gegen CH3		CH2

2 	CH4 gegen CH5		CH4

3 	CH6 gegen CH7		CH6

4	CH1 gegen CH0 		CH1

5 	CH3 gegen CH2		CH3

6	CH5 gegen CH4		CH5

7	CH7 gegen CH6 		CH7

Nach der Übertragung des Steuerbytes beginnt die eigentliche Umsetzung mit einer Dauer von maximal 10µs. Dann können zwei Bytes ausgelesen werden. Das zuerst gelesene Highbyte enthält die acht höchstwertigen Bits. Das Lowbyte enthält Nullen in den vier niederwertigen Bits und vier Datenbits in den Bits 4 bis 7.

Literatur:

[1] Berndt/Kainka, Messen, Steuern und Regeln mit Word und Excel, Franzis-Verlag 1997