# Modul-Bus USB-Port

Der USB-Port wurde von Modul-Bus als ein Spezial-Controller für allgemeine Portzugriffe über den USB entwickelt. Der Controller CY7C63001A von Cypress wurde dazu mit einer speziellen Firmware programmiert. Alle 12 I/O-Ports des Controllers stehen für beliebige Portzugriffe zur Verfügung.

Mit dem zugehörigen Treiber können mehrere Portbausteine am USB betrieben werden. Derzeit gibt es nur einen Treiber für Windows 98.

Anschlussbelegung des CY7C63001 ((Pins.gif,  Foto: IO2.jpg, siehe auch IO1.jpg)

Anschlüsse:

| VSS, VPP | Ground |
| --- | --- |
| VCC | +5V |
| D+, D- | USB-Datenleitungen |
| XTALIN, XTALOUT | Keramikresonator 6 MHz |
| P0.0 ...P0.7 | Port 0, 8Leitungen |
| P1.0...P1,3 | Port 1, 4 Leitungen |

Der Baustein meldet sich unter der Vendor-ID 0A2C (=Modul-Bus) und der Product-ID 0008 (= USBport). Beim ersten Start muss von einer Diskette der Treiber geladen werden. Die passenden Dateien sind USBport.inf und USBport.sys. Der Treiber ist kompatibel zum CompuLAB-USB-Treiber von Modul-Bus. Es werden mehrere Controller am USB zugelassen. Der Treiber unterstützt derzeit nur Windows 98.

Das folgende Programmbeispiel in Visual Basic demonstriert die Ansteuerung des Treibers. Der virtuelle Treibername für das erste Gerät ist:

sFileName = "\\.\CompuLABusb_0"

Für das zweite Gerät lautete der Name

sFileName = "\\.\CompuLABusb_1"

usw.

Allgemeine Portzugriffe mit Visual Basic ((Prog.gif))

Dim sFileName As String

Dim htemp As Long

Dim lIn As Long, lInSize As Long, lOut As Long, lOutSize As Long, lSize As Long

Dim lTemp As Long

Sub USB_IO()

sFileName = "\\.\CompuLABusb_0"

hgDrvrHnd = CreateFile(sFileName, GENERIC_WRITE Or GENERIC_READ,

FILE_SHARE_WRITE Or FILE_SHARE_READ, Security, OPEN_EXISTING, 0, 0)

lTemp = DeviceIoControl(hgDrvrHnd, 4&, lIn, lInSize, lOut, lOutSize, lSize, gOverlapped)

htemp = CloseHandle(hgDrvrHnd)

End Sub

Function RdPort0() As Integer

lIn = 0 * 256 + 20

lInSize = 2

lOutSize = 2

USB_IO

RdPort0 = (lOut / 256) And 255

End Function

Function RdPort1() As Integer

lIn = 1 * 256 + 20

lInSize = 2

lOutSize = 2

USB_IO

RdPort1 = (lOut / 256) And 255

End Function

Sub WrPort0(Wert)

lIn = 65536 * Wert + 0 * 256 + 21

lInSize = 3

lOutSize = 1

USB_IO

End Sub

Sub WrPort1(Wert)

lIn = 65536 * Wert + 1 * 256 + 21

lInSize = 3

lOutSize = 1

USB_IO

End Sub

Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub HScroll1_Change()

Wert = HScroll1.Value

WrPort0 Wert

Label3.Caption = Str$(Wert)

End Sub

Private Sub HScroll2_Change()

Wert = HScroll2.Value

WrPort1 Wert

Label4.Caption = Str$(Wert)

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Label6.Caption = Str$(RdPort0)

Label8.Caption = Str$(RdPort1)

End Sub

Programmbeispiel für den ersten angeschlossenen Portbaustein

Literaturhinweis:

B.Kainka, Messen, Steuern und Regeln mit USB, Franzis-Verlag 2000